ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de contratação de serviços comuns de engenharia para a execução serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos dos serviços de engenharia. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela Fiscalização da CODEVASF.

PRAZO

O prazo para vigência do ARP será de 12 (doze) meses. O prazo de de execução dos serviços será a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, contado em dias consecutivos, com prazo máximo de até 12 (doze) meses.

PARCELAMETO DO OBJETO

O SRP está dividido em 3 itens de serviços, sendo os primeiros três referente à pavimentação em bloco intertravado de concreto nas regiões de Bom Jesus da Lapa/Barreiras/Guanambi, Irecê e Vitória da Conquista. Como a separação dos itens ocorre para atender as necessidades regionalizadas da 2ª/SR da Codevasf, as especificações técnicas dos serviços componentes do projeto básico serão apresentadas em seção única para os três itens de contratação: SEÇÃO A - ITENS 01, 02 & 03.

SEÇÃO A - Itens 01, 02 & 03 – Pavimentação em bloco intertravado de concreto

- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

  - Mobilização

O item mobilização consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos equipamentos e pessoal, até a localidade onde efetivamente serão realizados a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

Considerar-se-á a unidade de medida como sendo “t x km”, de modo que apenas a distância real percorrida pela mobilização entre municípios será medida e paga.

A distância intermunicipal considerada na confecção da planilha referencial da Codevasf foi de 100 km, que corresponde a uma média observada na execução de serviços semelhantes contratados anteriormente pela Codevasf. Além disso, considera-se uma distância intramunicipal de 5 km, que poderá existir caso os serviços de engenharia estejam distribuídos entre duas ou mais localidades do município beneficiado pela intervenção.

Vale ressaltar que a distância usada na planilha orçamentária de referência é apenas para fins de licitação, já que as medições serão feitas pelo quantitativo real.

    - Medição e pagamento

A medição e pagamento da mobilização ocorrerá pelo produto das toneladas mobilizadas pela distância percorrida efetivamente medido pela fiscalização.

  - Desmobilização

O item desmobilização consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos equipamentos do local dos serviços para o local onde a empresa mantém suas máquinas e equipamentos, imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

Considerar-se-á a unidade de medida como sendo “t x km”, de modo que apenas a distância real percorrida pela desmobilização entre municípios será medida e paga.

A distância intermunicipal considerada na confecção da planilha referencial da Codevasf foi de 100 km, que corresponde a uma média observada na execução de serviços semelhantes contratados anteriormente pela Codevasf. Além disso, considera-se uma distância intramunicipal de 5 km, que poderá existir caso os serviços de engenharia estejam distribuídos entre duas ou mais localidades do município beneficiado pela intervenção.

Vale ressaltar que a distância usada na planilha orçamentária de referência é apenas para fins de licitação, já que as medições serão feitas pelo quantitativo real.

    - Medição e pagamento

A medição e pagamento da mobilização ocorrerá pelo produto das toneladas mobilizadas pela distância percorrida efetivamente medido pela fiscalização.

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Neste item constam as despesas relativas à mão de obra administrativa da obra, especializada na condução dos serviços, presentes na composição de preços unitários. Não será admitido pela Fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na medição.

  - Medição e pagamento

O critério de medição para pagamento da administração será proporcional à execução financeira da obra.

Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item.

- CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

Este item compreende a locação das seguintes instalações para o canteiro de obras:

- Container em aço com medidas de largura de 2,50 m e comprimento de 6,0 m, contendo caixa séptica para armazenamento de dejetos. O interior do container deverá contar com um banheiro, com vaso sanitário, pia, chuveiro. O espaço que pode ser utilizado na função de escritório deverá ter pelo menos 1 porta de abrir para acesso externo, com no mínimo 1 janela para circulação de ar, piso em compensado naval ou similar. Estará incluso instalação elétrica com quadro, pontos de iluminação, interruptor e abertura para ar-condicionado (não estará incluso o aparelho) e tomadas elétricas;

- Container em aço locado para utilização em canteiros de obra com medidas de largura de 2,50 m e comprimento de 6,0 m. O interior poderá ser utilizado na função de escritório e não possuirá sanitário. O espaço que poderá ser utilizado na função de escritório contará com pelo menos 1 porta de abrir para acesso externo, no mínimo 1 janela para circulação de ar, piso em compensado naval ou similar. Estará incluso instalação elétrica com quadro, pontos de iluminação, interruptor, abertura para ar-condicionado (não estará incluso o aparelho) e tomadas elétricas.

Poderá a Contratada adotar outras formas de instalações desde que assegure qualidade e funcionalidade igual ou superior à descrita anteriormente – sem que haja qualquer ônus de custo para a administração pública – contando que a Fiscalização manifeste concordância prévia.

  - Medição e pagamento

Este item será medido e pago por mês, ou fração de mês, em que a instalação do canteiro estiver efetivamente presente no local de execução dos serviços.

- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A placa de obra deverá ter dimensões de 2,40 x 1,20 m. O modelo e detalhes da placa estão anexos ao Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelas autarquias profissionais. Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 2 cavaletes, no mínimo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços.

A placa será localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalização.

A contratada é responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que as substituir ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na fabricação das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato.

  - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado (m2).

- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

A locação e nivelamento da obra serão implantados de forma tal que não possam ser modificados suas posições originais tomando-se para tanto gabaritos fixos e RNs  (Referências de Nível) definidos, até o final da obra. Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico, e serão acompanhados pela Fiscalização, para verificação de sua conformidade com o projeto. Todo o serviço topográfico será feito pela CONTRATADA.

Neste serviço, deverão ser levantadas e estudadas as interferências das escavações com as redes existentes na área (água, gás, esgoto, elétrica, etc) e informadas à Fiscalização para tomar as devidas providências.

Além disso, durante os serviços topográficos, a CONTRATADA deverá:

- Locar, com especial atenção, as cotas vermelhas de corte e aterro;

- Realizar e verificar a compatibilidade do levantamento das seções transversais, para fins de elaboração da “Nota de serviço de terraplanagem” e da cubação dos volumes de materiais a serem movimentados. Em especial, devem ser verificadas as condições nos segmentos de cortes e de aterros, cujos respectivos alargamentos estão previstos para atenderem a empréstimos e a bota-foras, de conformidade com o definido no Projeto de Terraplenagem (distribuição das massas);

- Verificar as condições para a delimitação e exploração de cada uma das áreas de empréstimo previstas, bem como das respectivas condições de materialização;

- Elaborar, na forma devida, das eventuais complementações e/ou correções que se evidenciarem como necessárias na documentação analisada e/ou elementos componentes, inclusive no campo;

- Locar o Eixo da Via - procedendo o piqueteamento e estaqueamento (com afastamento entre as estacas de 20 m nas tangentes e de 10 m nos trechos em curvas);

- Marcar nas “Notas de Serviço de Terraplenagem” a materialização dos “off-sets” e das bordas da plataforma com as respectivas alturas a serem alcançadas;

- Registrar, em separado e devidamente verificado e otimizado, todos os parâmetros e atributos integrantes dos referidos instrumentos e referentes ao segmento cuja execução das obras de terraplenagem está programada para os três primeiros meses, a partir do início das obras de terraplenagem. Isso consiste na segmentação do Diagrama de Bruckner, do “Quadro do cálculo de ordenadas do Diagrama” e do “Quadro de localização e distribuição dos materiais de terraplenagem”;

- Verificar e manter as condições de materialização e de conservação dos pontos de amarração dos elementos de planimetria e de altimetria do Projeto de Terraplanagem e também, das referências de nível (RN).

Todos os serviços de topografia deverão ser executados tomando-se como referência de nível aquele utilizado por ocasião do detalhamento de projeto.

  - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado (m2) de levantamento topográfico realizado.

- ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³.

Esta especificação estabelece as condições exigíveis para as operações de escavação e classificação dos materiais, em conformidade com o projeto.

Para os efeitos deste documento são adotadas as definições dos parágrafos seguintes, conforme normas do DNIT:

- Cortes - segmentos em que a implantação requer a escavação do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto (“off-set”) que definem o corpo.

- Material de 1ª Categoria – compreende o solo em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo ou inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado.

Para os serviços de escavação de materiais com escavadeira hidráulica, foram definidas as seguintes premissas:

- As composições de custos de transporte foram elaboradas por faixas com limite superior definido na distância de 1200 metros. O transporte que exceder a essa distância deverá ser remunerada em função das composições de custos de momento de transporte, separadamente;

- As composições de custos destes serviços foram elaboradas em função de uma patrulha constituída por uma escavadeira hidráulica de 1,56 m3 e de caminhões basculantes de 14 m³, por se constituírem na combinação mais vantajosa e frequente nas obras de construção de vias terrestres;

- Os caminhos de serviço foram considerados em leito natural;

- A utilização da escavadeira hidráulica nas operações de escavação e carga de materiais sempre é desejável em virtude de sua versatilidade e economicidade na execução do serviço. É facultado ao projetista a escolha de outras patrulhas de equipamentos, desde que justificados e respeitados os critérios técnicos e econômicos em sua decisão.

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de escavação, carga e transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

As operações de cortes compreendem o contido nos seguintes parágrafos:

- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as indicações técnicas de projeto.

- O desenvolvimento da escavação se dará em face da utilização adequada dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros aqueles que, pela classificação e caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com as especificações da execução dos aterros, no caso material de jazida, em conformidade com o projeto.

- Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva do material escavado nos cortes, para a confecção das camadas superficiais da plataforma, será o mesmo depositado em local de intervenção, no caso o reforço de subleito, onde se faz necessário sua utilização.

- Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificadas ocorrências de rocha, sã ou em decomposição, ou de solo de expansão maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou de solos orgânicos, promovem-se o rebaixamento, respectivamente, na ordem de 0,40m e 0,60m, e execução de novas camadas, constituídas de materiais selecionados.

- Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este último, a escavação transversal ao eixo deverá ser executada até profundidade necessária para evitar recalques diferenciais.

Nas operações destinadas a execução de cortes, a preservação do meio ambiente, exigirá a adoção dos procedimentos nos parágrafos seguintes:

- Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-los ao corpo dos aterros, serão devidamente compactados.

- O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço, fora das áreas de trabalho, deverá ser evitado tanto quanto for possível, principalmente, quando houver área com relevante interesse paisagístico ou ecológico.

Levantamentos topográficos apontarão se a altura e a largura da plataforma nos cortes atendem à seção transversal especificada no projeto.

Os taludes dos cortes deverão apresentar, após operação de terraplanagem, a inclinação indicada no projeto.

  - Medição e Pagamento

Os serviços de escavação, carga e transporte de materiais com a utilização de escavadeira hidráulica e de caminhões basculantes devem ser medidos em m³, em função do volume de material extraído e da respectiva dificuldade em sua extração, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distância de transporte percorrida entre o corte e o local de deposição.

- ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Os bota-foras devem ser, preferencialmente, localizados na faixa de domínio e à jusante da rodovia, com relação ao sistema de drenagem natural, evitando-se bota-foras que interceptem ou perturbem cursos d’água, caminhos preferenciais de drenagem ou em locais que apresentem sinais de processos erosivos.

Antes do espalhamento do material, deve ser efetuada a limpeza da área, com a remoção de todo material vegetal e do solo orgânico existente.

O material lenhoso eventualmente removido deve ser desdobrado, sendo que as galhadas e a vegetação de menor porte deva ser cortada em pequenos pedaços e estocadas para serem reincorporadas à área.

O solo orgânico removido deve ser estocado, em pilhas de pequena altura, que podem ser recobertas com restos vegetais e circundadas por valetas de drenagem, de modo a preservar suas propriedades e protegê-las de processos erosivos.

Os bota-foras podem ser compactados ou mesmo conformados sem compactação, devendo a solução ser devidamente justificada no “Projeto Final de Engenharia” e aprovada pela Fiscalização.

O espalhamento de material para constituição de bota-foras deve ser efetuado com trator de esteira com lâmina, em camadas com espessura máxima de 0,30m.

Eventuais taludes de bota-foras devem ter inclinação suficiente para evitar escorregamentos, e o maciço deve ser conformado de modo a se enquadrar o melhor possível na paisagem.

Após a conformação do bota-fora, deve ser implantado sistema de drenagem das águas pluviais compatível com as características de deformabilidade e compressibilidade do maciço, de forma a evitar que o escoamento das águas pluviais possa carrear o material depositado causando erosões e assoreamentos.

Caso necessário, deve ser feito revestimento vegetal dos bota-foras a fim de protegê-los contra processos erosivos e incorporá-los à paisagem local.

Os materiais turfosos resultantes das escavações devem ser depositados em áreas apropriadas de bota-foras, para posterior aproveitamento no recobrimento vegetal de áreas degradadas. A definição dos locais para depósito ou bota-foras deve sempre obedecer a critérios de conservação/preservação ambiental.

  - Medição e Pagamento

O espalhamento de solos para a constituição de bota-foras deverá ser medido em metros cúbicos. Este serviço não será objeto de medição específica nos seguintes casos:

- Quando o material for proveniente de cortes ou de remoção de solos moles e, devido à localização do bota-fora, não necessitar de transporte por caminhão basculante;

- Quando for especificada a compactação do bota-fora, e o espalhamento do material já estiver sendo medido e pago como parte integrante desta atividade.

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

- BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO – 22 CM X 11 CM, E=8CM, RESIDTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

Consiste na aquisição e fornecimento de insumo necessário para a execução de via em piso intertravado, caracterizado por bloco de concreto, de espessura igual a 8 cm, resistência mecânica de 35 MPA e cor natural. O bloco de concreto fornecido poderá ser do tipo retangular.

  - Medição e Pagamento

Esse item será medido em metros quadrados, de acordo com a área de bloco intertravado de concreto efetivamente fornecido no local de execução dos serviços., desconsiderando rejuntes, ou quaisquer outros acréscimos de área.

- EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO

  - Serviços Preliminares ao Assentamento

    - Planejamento e preparação

Inicialmente, deve ser feito reconhecimento do local, com definição da área a ser pavimentada, das bordas e dos limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais e equipamentos.

A preparação da área a ser pavimentada de prever:

- Verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos para o recebimento do subleito, da base (ou sub-base e base, quando for o caso);

- Limpeza do local, com a retirada de materiais inadequados;

- Isolamento e sinalização da área.

O transporte até a obra deve ser realizado com as peças paletizadas ou cubadas e cintadas. Além disso, o recebimento das peças de concreto na obra deve considerar que:

- As informações da nota fiscal estejam em consonância com o produto;

- A avaliação visual e dimensional atenda às especificações da ABNT NBR 9781, antes da liberação da descarga;

- O descarregamento das peças seja manual ou mecanizado;

- O empilhamento manual seja de no máximo 1,5 m de altura, em arranjo que garanta a estabilidade das pilhas.

  - Execução da camada de assentamento

A camada de assentamento deve ser construída de materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes especificações:

- A umidade do material de assentamento deve estar entre 3% e 7% no momento da aplicação;

- O material de assentamento deve cumprir as especificações da ABNT NBR 7211 quanto à presença de torrões de argila, materiais triáveis e impurezas orgânicas;

- A camada de assentamento deve ser uniforme e constante, com espessura de 5cm, com variação máxima de ± 2 cm, na condição não compactada, ou conforme especificação de projeto;

- A dimensão máxima característica do material de assentamento deve ser menor que 5 vezes a espessura da camada de assentamento já compactada.

Recomenda-se a seguinte distribuição granulométrica para o material de assentamento:

| ### Abertura da peneira (ABNT NBR NM ISSO 3310-1) | ### Porcentagem retida, em massa (%) |
| --- | --- |
| ### 6,3 mm | ### 0 a 7 |
| ### 4,75 mm | ### 0 a 10 |
| ### 2,36 mm | ### 0 a 25 |
| ### 1,18 mm | ### 5 a 50 |
| ### 600 µm | ### 15 a 70 |
| ### 300 µm | ### 50 a 95 |
| ### 150 µm | ### 85 a 100 |
| ### 75 µm | ### 90 a 100 |

Importante salientar que a porcentagem de material retido na peneira de 75 µm depende da natureza mineralógica do material. Sob determinadas condições de localização do pavimento, o excesso de material retido nesta peneira pode acarretar compactação excessiva da camada de assentamento, resultando em deformações do pavimento.

A camada de assentamento deve ser executada conforme as recomendações a seguir:

- Espalhar o material de assentamento na frente de serviço, na quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho;

- Executar as mostras paralelamente à contenção principal, nivelando-as na espessura da camada de assentamento na condição não compactada, respeitando o caimento estabelecido;

- Nivelar o material de assentamento manualmente por meio de régua metálica, correndo a régua sobre as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superfície em irregularidades.

- Uma vez espalhado, o material de assentamento não pode ser deixado no local aguardando a colocação das peças, devendo-se lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada do trabalho prevista no dia, evitando-se deformações na camada.

No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a área danificada deve ser refeita, podendo-se reaproveitar o material de assentamento, desde que atenda ao estabelecido previamente.

  - Execução do rejuntamento

O Rejuntamento deve ser executado com materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes especificações:

- O material de rejuntamento deve cumprir as especificações da ABNT NBR 7211 quanto à presença de torrões de argila, materiais triáveis e impurezas orgânicas;

- Ser aplicado em juntas com espessura de 2 mm a 5 mm entre as peças de concreto.

- Casos específicos como trechos em curva, devem ser definidos em projeto.

Recomenda-se que o material de rejuntamento esteja seco no momento da aplicação, para facilitar o preenchimento das juntas, e que a distribuição granulométrica atenda ao descrito a seguir:

| ### Abertura da peneira (ABNT NBR NM ISSO 3310-1) | ### Porcentagem retida, em massa (%) |
| --- | --- |
| ### 4,75 mm | ### 0 a 10 |
| ### 2,36 mm | ### 0 a 25 |
| ### 1,18 mm | ### 5 a 50 |
| ### 600 µm | ### 15 a 70 |
| ### 300 µm | ### 50 a 95 |
| ### 150 µm | ### 85 a 100 |
| ### 75 µm | ### 90 a 100 |

O rejuntamento deve ser executado conforme estabelecido a seguir:

- Espalhar o material de rejuntamento seco sobre a camada de revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a área executada;

- Executar o preenchimento das juntas por processo de varrição do material de rejuntamento, até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

  - Compactação

A compactação deve ser executada por placas vibratórias que proporcionem a acomodação das peças na camada de assentamento, mantendo-se a regularidade da camada de revestimento sem danificar as peças de concreto e cumprindo o disposto a seguir:

- A compactação deve ser realizada com sobreposição entre 15 cm a 20 cm em cada passada sobre a anterior;

- Alternar a execução da compactação com o espalhamento do material de rejuntamento, até que as juntas tenham sido totalmente preenchidas;

A compactação deve ser executada até aproximadamente 1,5 m de qualquer frente de trabalho do assentamento, que não contenha algum tipo de contenção.

  - Medição e Pagamento

A medição dos serviços de imprimação deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada. Não serão motivo de medição: mão de obra, materiais, equipamentos, transporte e encargos.

No cálculo da área pavimentada serão incluídas as larguras médias obtidas no controle geométrico.

- TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15t – rodovia pavimentada (bloquete)

Este serviço consiste no transporte de bloco de concreto (bloquete) para a execução do pavimento intertravado realizado por meio de caminhão carroceria. A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos dos serviços pressupõe a execução de transporte de insumos por meio de caminhão carroceria.

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

Em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

Cap representa a capacidade, em toneladas;

Fe representa o fator de eficiência;

Vm representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

  - Medição e pagamento

A medição dos serviços de momento de transporte com caminhão carroceria deve ser realizada em tonelada quilômetro, em função da massa de bloquete (bloco de concreto para pavimento intertravado) efetivamente transportada.

- TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 10m3 – rodovia pavimentada (areia)

Este item contempla o transporte realizado por meio de caminhão basculante de areia para a execução da camada de assentamento do pavimento em bloco intertravado de concreto. A modelagem referencial na concepção das composições de custos dos serviços pressupõe a execução de transporte de insumos por meio de caminhão basculante.

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

Cap representa a capacidade, em metros cúbicos;

Fe representa o fator de eficiência;

Fcv representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

Fca representa o fator de carga;

Vm representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

  - Medição e pagamento

A medição dos serviços de momento de transporte com caminhão basculante deve ser realizada em tonelada quilômetro, em função da massa de areia efetivamente transportada.

- TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 10m3 – rodovia pavimentada (pó de pedra)

Este item contempla o transporte realizado por meio de caminhão basculante de pó de pedra para a execução da camada de assentamento do pavimento em bloco intertravado de concreto. A modelagem referencial na concepção das composições de custos dos serviços pressupõe a execução de transporte de insumos por meio de caminhão basculante.

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

Cap representa a capacidade, em metros cúbicos;

Fe representa o fator de eficiência;

Fcv representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

Fca representa o fator de carga;

Vm representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

  - Medição e pagamento

A medição dos serviços de momento de transporte com caminhão basculante deve ser realizada em tonelada quilômetro, em função da massa de pó efetivamente transportada.

- BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL

A base é a camada do pavimento destinada a resistir aos esforços verticais oriundos dos veículos, distribuindo-os adequadamente à camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforço do subleito devidamente regularizado e compactado.

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego de energia de compactação adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

São condições gerais a serem atendidas:

- Não deve ser permitida a execução dos serviços, objeto desta Norma, em dias de chuva;

- É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los;

- Não deve ser permitida a execução dos serviços, objeto desta Norma, em dias de chuva;

- É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.

Em relação aos materiais:

- Os materiais constituintes são solos, mistura de solos e materiais britados;

- Quando submetidos aos ensaios de caracterização DNER-ME 080/94, DNERME 082/94 e DNER-ME 122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as características indicadas a seguir:

- Devem possuir composição granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela abaixo a seguir, de acordo com o Número N de tráfego calculado segundo a metodologia do USACE;

- A fração que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25%, e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deve ser maior que 30%;

- A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira n° 40.

- Índice Suporte Califórnia – ISC ≥ 60% para Número N ≤ 5 X 106 , ISC ≥ 80% para Número N > 5 X 106, e Expansão ≤ 0,5%, determinados através dos ensaios:

- Ensaio de Compactação - DNER-ME 129/94, na energia do Proctor modificado, indicada no projeto;

- Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de compactação.

- O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituído de partículas duras e resistentes, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, e isento de matéria vegetal ou outra substância prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de abrasão Los Angeles (DNER-ME 035/98), não devem apresentar desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no caso de, em utilização anterior, terem apresentado desempenho satisfatório.

- São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução da base:

- motoniveladora pesada, com escarificador;

- carro tanque distribuidor de água;

- rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, lisovibratório e pneumático;

- grade de discos e/ou pulvimisturador;

- pá-carregadeira;

- arado de disco;

- central de mistura;

- rolo vibratório portátil ou sapo mecânico.

A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.

No caso de utilização de misturas de materiais devem ser obedecidos os seguintes procedimentos:

- Mistura prévia – Deve ser executada preferencialmente em centrais de mistura próprias para este fim. Caso as quantidades a serem executadas não justifiquem a instalação de central de mistura, a mesma pode ser feita com pá-carregadeira. No segundo caso, a medida-padrão pode ser a concha da pá carregadeira utilizada no carregamento do material. Conhecidos os números da medida-padrão de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, deve ser iniciado o processo de mistura em local próximo a uma das jazidas. Depositar alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na proporção desejada. A mistura deve ser processada após revolver o monte formado com evoluções da concha da pá-carregadeira. Para evitar erros na contagem do número de medidas-padrão dos materiais, a etapa descrita anteriormente deve ser executada após a dosagem de um ciclo da mistura, por vez. Após a mistura prévia, o material deve ser transportado, por meio de caminhões basculantes e depositado sobre a pista, em montes adequadamente espaçados. A seguir, deve ser realizado o espalhamento pela ação da motoniveladora;

- Mistura na pista - A mistura na pista somente pode ser procedida quando na mesma for utilizado material da pista existente, ou quando as quantidades a serem executadas não justificarem a instalação de central de mistura. Inicialmente, deve ser distribuído na pista o material que entra na composição da mistura em maior quantidade. A seguir, deve ser espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o atendimento à dosagem e à espessura pretendidas. O material espalhado deve receber adequada conformação, de forma que a camada apresente espessura constante.

O material distribuído deve ser homogeneizado mediante ação combinada de grade de discos e motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.

A variação do teor de umidade admitida para o material para início da compactação é de menos 2 pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade ótima de compactação. Caso o teor de umidade apresente valor abaixo do limite mínimo especificado, deve ser umedecida a camada através de caminhão-tanque irrigador, seguido de homogeneização pela atuação de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o material deve ser aerado mediante ação conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluída a correção e homogeneização da umidade, o material deve ser conformado, para obtenção da espessura desejada após a compactação.

Não deve ser inferior a 10 cm, nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada de base deve ser de 10 cm, após a compactação. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessários para evitar a adição de material na fase de acabamento.

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de execução, na sequência operacional de utilização dos equipamentos, de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos nos serviços de compactação. Deve ser estabelecido o número de passadas necessárias dos equipamentos de compactação para atingir o grau de compactação especificado. Deve ser realizada nova determinação, sempre que houver variação no material ou do equipamento empregado. A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a compactação deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevação, a compactação deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para os trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao início e ao fim da base em construção, a compactação deve ser executada transversalmente à linha base, o eixo. Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso não for recomendável, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactação deve ser executada com rolos vibratórios portáteis ou sapos mecânicos. Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada, mediante emprego de carro-tanque distribuidor de água. Esta operação é exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactação.

O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratório. A motoniveladora deve atuar, quando necessário, exclusivamente em operação de corte, sendo vetada a correção de depressões por adição de material.

A base estabilizada granulometricamente não deve ser submetida à ação do tráfego, devendo ser imprimada imediatamente após a sua liberação pelos controles de execução, de forma que a base já liberada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

Objetivando a preservação ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as soluções e os respectivos procedimentos específicos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou instituídos no instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-PRO, e na documentação técnica vinculada à execução das obras, documentação esta que compreende o Projeto de Engenharia – PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os Programas Ambientais do Plano Básico Ambiental – PBA pertinentes e as recomendações e exigências dos órgãos ambientais.

Os materiais utilizados na execução da base devem ser rotineiramente examinados, mediante a execução dos seguintes procedimentos:

- Ensaios de caracterização e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensão, no caso do emprego de materiais homogêneos, a critério da Fiscalização;

- Ensaios de compactação pelo método DNERME 129/94, com energia indicada no projeto, com material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensão, no caso do emprego de materiais homogêneos, a critério da Fiscalização;

- No caso da utilização de mistura de solo e material britado, a compactação de projeto deve ser com a energia modificada, de modo a se atingir o máximo da densificação, determinada em trechos experimentais, em condições reais de trabalho no campo;

- Ensaios de Índice de Suporte Califórnia - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049/94, na energia de compactação indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de pista, ou por camada por jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensão, no caso do emprego de materiais homogêneos, a critério da Fiscalização;

- A frequência indicada para a execução de ensaios é a mínima aceitável;

- Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.

O controle da execução da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido mediante a coleta de amostras, ensaios e determinações feitas de maneira aleatória, de acordo com o Plano de Amostragem Variável, devem ser efetuadas as seguintes determinações e ensaios:

- Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactação, por camada, para cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerância admitida para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em relação à umidade ótima;

- Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensão limitada, com áreas de no máximo 4.000 m2 , devem ser feitas pelo menos cinco determinações por camada, para o cálculo do grau de compactação (GC);

- Os cálculos do grau de compactação devem ser realizados utilizando-se os valores da massa específica aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa específica aparente seca “in situ”, obtida na pista. Não devem ser aceitos valores de grau de compactação inferiores a 100%.

A verificação final da qualidade da camada de base (Produto) deve ser exercida através das determinações executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variável (vide subseção 7.4). Após a execução da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocação e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

- ± 10 cm, quanto à largura da plataforma;

- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

- ± 10%, quanto à espessura da camada indicada no projeto.

O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnológico da execução e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser documentado e previamente informado à Fiscalização.

Todos os ensaios de controle e determinações relativos à execução e ao produto, realizados de acordo com o Plano de Amostragem, devem cumprir as condições gerais e específicas desta Norma, e estar de acordo com os seguintes critérios: Quando especificado valor ou limite mínimo e/ou máximo a ser(em) atingido(s), devem ser verificadas as seguintes condições:

- Condições de conformidade: X- ks ≥ valor mínimo especificado;

X + ks ≤ valor máximo especificado.

- Condições de não conformidade: X- ks< valor mínimo especificado;

X + ks> valor máximo especificado.

X i - Valores individuais.

X - Média da amostra.

s - Desvio padrão da amostra.

k - Coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - Número de determinações.

Quando especificado um valor máximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes condições: Os resultados do controle estatístico devem ser registrados em relatórios periódicos de acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011-PRO. Essa norma estabelece que sejam tomadas providências para tratamento das “Não-conformidades” da execução e do produto. Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido. Qualquer serviço corrigido só deve ser aceito se as correções executadas o colocarem em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrário deve ser rejeitado.

  - Medição e Pagamento

A medição dos serviços de execução de base deve ser realizada em metros cúbicos, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais e considerando o volume efetivamente executado. Os custos associados ao transporte do material granular até a pista devem ser apropriados em composições específicas.

- REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

O serviço consiste em uma operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A medição do serviço de regularização do subleito deve ser realizada em função da área de plataforma efetivamente executada.

A nota de serviço de regularização é o documento de projeto que contém o conjunto de dados numéricos relativos às larguras e cotas a serem obedecidas na execução da camada final de regularização do subleito.

A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento;

Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente à execução da regularização do subleito, de acordo com as especificações de terraplenagem DNIT 105/2009- ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES;

Não deve ser permitida a execução dos serviços objeto desta Norma em dias de chuva;

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.

Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. Em caso de substituição ou adição de material, estes devem ser provenientes de ocorrências de materiais indicadas no projeto e apresentar as características estabelecidas na alínea “d” da subseção 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES: Terraplenagem – Aterros – Especificação de Serviço, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansão ≤ 2%, cabendo a determinação da compactação de CBR e de expansão pertinentes, por intermédio dos seguintes ensaios:

Ensaio de Compactação – Norma DNER-ME 129/94, na energia definida no projeto;

Ensaio de índice de Suporte Califórnia – ISC – Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de Compactação.

Quando submetidos aos ensaios de caracterização DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94, devem atender ao que se segue:

- Não possuir partículas com diâmetro máximo acima de 76 mm (3 polegadas);

- O Índice de Grupo (IG) deve ser no máximo igual ao do subleito indicado no projeto.

A equipe mecânica é complementada pelos seguintes equipamentos:

- Grade de discos rebocável;

- Trator agrícola;

- Caminhão tanque - capacidade 10.000 l;

- Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido;

- Rolo compactador de pneus autopropelido.

O equipamento fresador e o distribuidor de solos executam o serviço de regularização do subleito numa única passagem e é o líder dessa equipe mecânica. Este equipamento possui capacidade de descartar o excesso de material porventura existente, garantindo a geometria da seção-tipo do projeto com grande produtividade.  A base de seu funcionamento está na utilização de uma linha paralela ao greide projetado, que deve ser materializada no terreno pela equipe de topografia. O equipamento possui um sensor eletrônico que se desloca sobre essa linha e transmite para os comandos da máquina as posições corretas para seus instrumentos de corte, para que, tanto longitudinal (greide) quanto transversalmente (abaulamento), a superfície acabada fique nas cotas corretas do projeto.

Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos. Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, deve-se proceder à escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. No caso de cortes em rocha a regularização deve ser executada de acordo com o projeto específico de cada caso.

Objetivando a preservação ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as soluções e os respectivos procedimentos específicos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou instituídos no instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-PRO, e na documentação técnica vinculada à execução das obras, documentação esta que compreende o Projeto de Engenharia – PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os Programas Ambientais do Plano Básico Ambiental – PBA pertinentes e as recomendações e exigências dos órgãos ambientais.

Os materiais utilizados na execução da regularização do subleito devem ser rotineiramente examinados mediante a execução dos seguintes procedimentos:

- Ensaios de caracterização do material espalhado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra, para cada 200 m de pista ou por jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalização, para uma amostra por segmento de 400 m de extensão, no caso de materiais homogêneos;

- Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129/94, para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra para cada 200 m de pista ou jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida a critério da Fiscalização, para uma amostra por segmento de 400 m de extensão, no caso de materiais homogêneos;

- Ensaios de Índice de Suporte Califórnia (ISC) e Expansão, pelo método DNER-ME 049/94, com energia de compactação, para o material coletado na pista, a cada 400 m em locais escolhidos aleatoriamente, onde foram retiradas amostras para o ensaio de compactação. A frequência destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalização, para uma amostra a cada 800 m de extensão, no caso de materiais homogêneos.

- A frequência indicada para a execução de ensaios é a mínima aceitável.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.

O controle da execução da regularização do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras, ensaios e determinações feitas de maneira aleatória, de acordo com o Plano de Amostragem Variável. Devem ser efetuados as seguintes determinações e ensaios:

- Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação, para cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerância admitida para a umidade higroscópica deve ser de ± 2% em relação à umidade ótima;

- Ensaio de massa específica aparente seca “in situ”, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensão limitada, com volumes de, no máximo, 1.250 m3 de material, devem ser feitas, pelo menos, cinco determinações para o cálculo de grau de compactação (GC);

- Os cálculos de grau de compactação devem ser realizados utilizando-se os valores da massa específica aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa específica aparente seca “in situ” obtida na pista. Não devem ser aceitos valores de grau de compactação inferiores a 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no laboratório.

A verificação final da qualidade da camada de regularização do subleito (Produto) deve ser exercida através das determinações executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variável. Após a execução da regularização do subleito, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocação e o nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

- ± 10 cm, quanto à largura da plataforma;

- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

- ± 3 cm em relação às cotas do greide do projeto.

Em relação ao plano de amostragem e controle tecnológico, o número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnológico da execução e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser documentado e previamente informado à Fiscalização.

Ao considerar condições de conformidade e não conformidade, todos os ensaios de controle e determinações relativos à execução e ao produto, realizados de acordo com o Plano de Amostragem, devem cumprir as condições gerais e específicas desta Norma, e estar de acordo com os seguintes critérios: Quando especificado valor ou limite mínimo e/ou máximo a ser(em) atingido(s), devem ser verificadas as seguintes condições:

- Condições de conformidade: X- ks ≥ valor mínimo especificado;

X + ks ≤ valor máximo especificado.

- Condições de não conformidade: X- ks< valor mínimo especificado;

X + ks> valor máximo especificado.

X i - Valores individuais.

X - Média da amostra.

s - Desvio padrão da amostra.

k - Coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - Número de determinações.

Quando especificado um valor máximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes condições: Os resultados do controle estatístico devem ser registrados em relatórios periódicos de acompanhamento, de acordo com a norma DNIT 011- PRO. Essa norma estabelece que sejam tomadas providências para tratamento das “Não-conformidades” da execução e do produto. Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido. Qualquer serviço corrigido só deve ser aceito se as correções executadas o colocarem em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrário deve ser rejeitado.

  - Medição e Pagamento

A medição do serviço de regularização do subleito deve ser realizada em função da área de plataforma efetivamente executada.

- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI

Este item contempla o fornecimento e instalação de placas para sinalização vertical da via. A dimensões das placas devem diâmetro de 60 cm e película reflexiva do tipo I +SI.

Não serão aceitas placas com defeito, fora das dimensões especificadas ou desprovidos de película retrorreflexiva.

A implantação das placas aos suportes deve ser feita através de braçadeiras, parafusos, arruelas, porcas e contra porcas, de tal forma que os suportes fixados mantenham a rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem, ou sejam deslocados.

Durante a implantação, o trânsito deve ser desviado, com o auxílio de cones ou qualquer dispositivo adequado para esta finalidade.

  - Medição e pagamento

Este item será medido e pago pela unidade de placa fornecida.

- SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Este item compreende o fornecimento e implantação de suporte metálico com as características especificadas na composição de custos para acomodar placas de sinalização de obra.

Não serão aceitos suportes com defeito, que não sejam em aço galvanizado, ou desprovidos de conjunto para fixação de placas, composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas.

Ao iniciar a implantação da placa, deve ser feito o levantamento da área para verificação das condições do local de implantação das placas. Em seguida, deve ser feita a limpeza do local, de forma a garantir a visibilidade do sinal a ser implantado.

A localização dos dispositivos deve ser marcada antes de iniciar a escavação da área para fixação dos suportes. Então, prepara-se a sapata ou base, em concreto de cimento Portland, para recebimento dos suportes das estruturas de sustentação das placas.

  - Medição e pagamento

Este item será medido e pago pela unidade de placa fornecida.

- PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

A sinalização horizontal com a pintura de faixa é constituída por combinações de traçado e cores que definem os diversos tipos de marcas viárias.

A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento;

Padrão de formas:

- Contínua: corresponde as linhas sem interrupção, aplicadas em trecho específico de pista;

- Tracejada ou seccionada: corresponde as linhas interrompidas, aplicadas em cadência, utilizando espaçamentos com extensão igual ou maior que o traço;

- Setas, símbolos e legendas: correspondem as informações representadas em forma de desenho ou inscritas, aplicadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente.

  - Medição e pagamento

Este item será medido e pago pela área (m²) de pintura realizada.

- MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA

Os meios-fios são limitadores físicos da plataforma rodoviária, com diversas finalidades, entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios têm a função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para os pontos previamente escolhidos para lançamento.

A execução dos meios-fios deve ser realizada em consonância às diretrizes preconizadas na Especificação de Serviço DNIT nº 20/2006.

O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste serviço será, preferencialmente, o material proveniente da escavação das valas, abertura da caixa de rua.

As sarjetas são dispositivos de drenagem longitudinais construídos lateralmente às pistas de rolamento e às plataformas dos escalonamentos destinados a interceptar os deflúvios que podem comprometer a estabilidade dos taludes, a integridade dos pavimentos e a segurança do tráfego. Por razões de segurança, as sarjetas têm geralmente a forma triangular, trapezoidal ou semicircular.

A execução das sarjetas deve ser realizada em consonância às diretrizes preconizadas na Especificação de Serviço DNIT nº 18/2006.

O meio fio MFC-03 (SICRO) é confeccionado com meio fio e sarjeta conjugados, conforme a figura 03. São peças pré-moldadas conforme o desenho com 1 m de comprimento cada.

Figura 01 – Meio-fio MFC-03

Em relação à execução:

- escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicado no projeto;

- execução de base de brita para regularização do terreno e apoio dos meios-fios;

- instalação e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o projeto-tipo considerado;

- rejuntamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, em massa;

- os meios-fios ou guias deverão ser pré-moldados em fôrmas metálicas ou de madeira revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibração. As peças deverão ter no máximo 1,0m, devendo esta dimensão ser reduzida para segmentos em curva.

  - Medição e pagamento

- Os meios-fios e as guias serão medidos pelo comprimento, determinado em metros, acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessários à execução;

- No caso de utilização de dispositivos pontuais acessórios, como caixas coletoras ou de passagem, as obras serão medidas por unidade, de acordo com as especificações respectivas.

- CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO

Este item considera a necessidade de eventuais consertos/reparos em ramais danificados por conta da execução dos serviços de pavimentação nas vias objeto de intervenção.

  - Medição e pagamento

Este item será medido e pago pela extensão (m) do conserto/reparo efetivamente realizado.

- PROJETO EXECUTIVO

Este item contempla a elaboração de projeto executivo de pavimentação em bloco intertravado de concreto. O projeto deverá ser desenvolvido segundo as normas e exigências dos órgãos competentes, particularmente orientando-se pela Publicação IPR - 719 (Manual de Pavimentação). O projeto deverá os obedecer às condições mínimas desta especificação, bem como atender às normas da ABNT, Legislação Federal, Estadual, Municipal, aos regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações dos fabricantes.

Uma vez concluído o projeto executivo, a Fiscalização poderá solicitar ajustes que a CODEVASF julgue de seu interesse.

Todos os desenhos que constituem o projeto executivo deverão ser apresentados em 03 (três) jogos de cópia, com lista completa dos desenhos, numerados, titulados, dobrados e encadernados. Os desenhos serão elaborados eletronicamente e salvos em arquivos de extensão *.dwg, compatíveis para leitura em software AUTOCAD, e com os respectivos arquivos de configuração de plotagem.

Fazem parte do projeto executivo:

- Planilha Orçamentária do empreendimento: recomenda-se o uso dos bancos de dados da Caixa Econômica Federal (SINAPI), da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (ORSE) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (SICRO).

- Ficha Técnica: deverá conter os dados técnicos básicos do projeto, como lista de materiais e quantidade de placas a serem instaladas.

- Especificações Técnicas: deverão conter informações necessárias de detalhamento para a execução da sinalização horizontal e vertical complementares ao especificado no tópico 4, a relação de serviços necessários, bem como orientações para instalações e manuseio dos equipamentos.

- Cópias de Material: que correspondem a 03 (três) cópias xerox encadernadas de todo material expositivo do Projeto de Sinalização, memorial descritivo, especificações, planilhas, ficha técnica e etc, e o envio por correio eletrônico de todo esse conteúdo para a fiscalização do contrato.

- Desenhos: todos os desenhos deverão ser apresentados em arquivo *.dwg e com configuração e arquivos de plotagem, em formatos *.pcp e *.plt, respectivamente.

- Padronização: deverão ser obedecidas as legendas da ABNT, a fim de que sejam padronizadas as apresentações e formatos.

- Memorial justificativo e descritivo.

- Especificações para os materiais do pavimento e camada final de terraplenagem;

- Notas de Serviço de Pavimentação.

  - Medição e pagamento

Este item será medido e pago por área (m²) de via considerada no projeto executivo aprovado pela Fiscalização.

- CONTROLE TECNOLÓGICO – OBRA

De modo a aferir a qualidade dos serviços realizados, faz-se necessário a realização de ensaios de controle tecnológico, sobretudo de solos e de blocos pré-moldados de concreto.

Protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos, deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização.

O controle tecnológico dos serviços deverá observar a frequência de realização apresentada no Anexo 11 do Termo de Referência. Os parâmetros do plano de amostragem serão definidos em conjunto com a equipe de fiscalização durante a elaboração do Projeto Executivo e apresentado no Plano de Execução da Obra.

Outras metodologias poderão ser adotadas, desde que mediante prévia análise e aprovação da equipe de fiscalização da CODEVASF.

Os ensaios que deverão ser apresentados à Codevasf para a medição dos serviços estão relacionados no Anexo 11 (Redação de Ensaios). Cada uma ensaios discriminados são especificados em instruções de serviço próprias publicadas pelo Governo Federal e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que devem ser observadas e referenciadas nos boletins de ensaio.

Em caso de incompatibilidade ou desatualização do normativo relacionado no Anexo 11, a Contratada deverá informar a necessidade de utilizar outra publicação técnica de referência para a fiscalização, a qual analisará e aprovará a demanda, conforme o caso.

  - Medição e pagamento

Este item será medido e pago considerando a área (m²) efetivamente executada conforme o Plano de Execução aprovado pela fiscalização, após inspeção realizada pela fiscalização.

- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Este serviço consiste no transporte realizado por meio de caminhão carroceria para os insumos da base e do meio-fio. A modelagem referencial na concepção das composições de custos dos serviços pressupõe a execução de transporte de insumos por meio de caminhão basculante.

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

Em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

Cap representa a capacidade, em metros cúbicos;

Fe representa o fator de eficiência;

Fcv representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

Fca representa o fator de carga;

Vm representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

  - Medição e pagamento

A medição dos serviços de momento de transporte com caminhão basculante deve ser realizada em tonelada quilômetro, em função da massa efetivamente transportada.

- TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA

Este serviço consiste no transporte realizado por meio de caminhão carroceria para os insumos da base e do meio-fio. A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos dos serviços pressupõe a execução de transporte de insumos por meio de caminhão carroceria. A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

Em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

Cap representa a capacidade, em toneladas;

Fe representa o fator de eficiência;

Vm representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

  - Medição e pagamento

A medição dos serviços de momento de transporte com caminhão carroceria deve ser realizada em tonelada quilômetro, em função da massa efetivamente transportada.

REFERÊNCIAS

- DNER-ME 080/94 - Solos – análise granulométrica por peneiramento;

- DNER-ME 089/94 - Agregados – Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou de magnésio;

- DNER-ES 334/97 - Edificações - serviços preliminares

- DNER-ES 303/97 - Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente

- Manual de Sinalização

- Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias – DER/PR;

- Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR;

- Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias – DER/PR;

- NORMA DNIT 080/2006-ES – Preparação de Superfícies de Concreto: apicoamento e jateamentos.

- NORMA DNIT 101/2009-ES – Obras complementares – Segurança de Tráfego rodoviário – Sinalização vertical.

- NORMA DNIT 104/2009-ES – Terraplenagem – Serviços preliminares: Especificação de serviço

- NORMA DNIT 408/2020-PAD – Canteiro de Obra Padrão para os diversos tipos de empreendimentos rodoviários Padronização

- 1° Simpósio Internacional de Pavimentação de Rodovias de Baixo Volume de Tráfego, Out 1997;

- Caracterização e classificação de solos pelo método MCT – Nogami e Villibor

- Uma nova especificação de materiais para revestimento primário – Alfredo D’avila, Robertaine Jorge, Manoel Sória.

Responsável pelas informações:

_______________________________

WILLY FERRAZ VIEIRA LOPES

Engenheiro Civil – CREA-MG 1418235601

Analista em Desenvolvimento Regional

Cadastro: 120580-3 – 2ª/GRD/UIP

_______________________________

JAMILLE ALMEIDA BRITO

Engenheiro Civil – CREA-BA 051949824-0

Analista em Desenvolvimento Regional

Cadastro: 119130-6 – 2ª/GRD/UIP

Bom Jesus da Lapa, 20 de outubro de 2023.