ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA

- OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução dos serviços de topografia, apoio à fiscalização e supervisão técnica de instrumentos na área de atuação da 2a Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da ordem de serviço.

- GENERALIDADES

  - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

- A Contratada deverá apresentar as ART´s referentes à execução dos serviços, com as respectivas taxas recolhidas, no início dos serviços.

  - Equipamentos de proteção coletiva e individual

- A Contratada será a responsável por fornecer todos os equipamentos de proteção coletiva e/ou indivual que se fizerem necessários no decorrer das atividades, de acordo com as Normas Regulamentadoras vigentes, bem como os demais dispositivos de segurança necessários.

  - Equipamentos para a execução dos serviços

- A Contratada deverá fornecer aos profissionais todos os equipamentos que se fizerem necessários à boa execução dos serviços.

    - No mínimo, a Contratada deverá fornecer à equipe de apoio à fiscalização em campo os equipamentos abaixo relacionados. Além deles, a contratada deverá prover quaisquer outros itens previstos na composição de custo dos serviços que se façam necessários à perfeita consecução do objeto contratual:

- AutoCAD Recap: 01 licença, no mínimo;

- Autodesk - Civil 3D: 01 licença, no mínimo;

- HD Externo 2T: 01 unidade, no mínimo;

- Notebook com Tela Superior a 14 Polegadas, Processador Min. Core I5, Memória RAM 8 GB ou Superior + Office + Nobreak: 01 unidade completa, no mínimo;

- Software para fotogametria (PIX4D ou compatível/interoperável): 01 licença, no mínimo

- Topografia: 01 cesta de instalações completa, que inclui, no mínimo:

  - Estação total, conforme NBR 13.133/94;

  - Nível automático ou eletrônico, com todos os acessórios necessários;

  - Par de receptores GNSS geodésicos (L1/L2) com RTK, acompanhado de todos os acessórios;

  - Prismas;

  - Balizas;

  - Guarda-sol;

  - Pranchetas, trenas (curtas e/ou longas), piquetes, linhas, tinta, pincéis, marcações, material de escritório e de desenho em quantidades adequadas ao pleno atendimento das necessidades dos serviços;

  - Software de topografia/projetos;

  - Equipamentos de proteção individual e coletiva necessários e em consonância com as Normas Regulamentadoras aplicáveis.

- VANT RTK para Topografia com software nativo para planejamento de vôo: 01 unidade completa, no mínimo.

  - Mão de obra

- A Contratada deverá contratar mão de obra devidamente qualificada e habilitada para a execução dos serviços.

  - Normas e dispositivos legais

- Os serviços a serem executados deverão obdecer rigorosamente:

- Às disposições legais da União, do estado correspondente e dos municípios da área de atuação da Codevasf;

- Às especificações constantes deste documento;

- Às especificações do Caderno de Encargos da Codevasf;

- Às Normas de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Às normas da ABNT e do DNIT;

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- A execução dos serviços relacionados aos levantamentos geodésicos deve seguir metodologia apresentada nas Especificações e Normas para Levantamentos Geodésicos em Território Brasileiro e nas Especificações e Normas Gerais para levantamentos GPS.

- Os serviços topográficos a serem executados devem favorecer o uso de GPS geodésico com Receptores de Dupla Frequência (L1/L2) e Estação Total eletrônica com precisão angular de 2” e linear de 2cm, conforme tabela de insumos para a cesta de instalações de Topografia da Tabela de Consultoria do DNIT. A substituição deste equipamento por outro deverá ser submetido ao fiscal do contrato para análise e aprovação, a fim de garantir a qualidade técnica dos serviços topográficos.

- Os serviços topográficos devem ocorrer em conformidade com a Norma Regulamentadora (NR) no 6, de forma que todos os profissionais que em visita técnica a obras sejam munidos de equipamentos de proteção individual adequados e material de apoio para realização dos serviços.

- Ao final dos serviços, a Contratada deverá elaborar peças técnicas para apresentação dos resultados e descrição sumárias das metodologias aplicadas. Essas peças compreendem desenhos de levantamento, projetos geométricos, fotos ou outros produtos topográficos e cartográficos derivados dos serviços, com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável.

- Todas as peças técnicas aprovadas pela fiscalização do Contrato devem constar no Relatório Mensal dos Serviços.

  - Competências

    - São competências da equipe de serviços topográficos

- Levantamentos planimétricos e altimétricos, conforme a Norma NBR 13.133 – Execução de levantamento topográfico;

- Medições de serviços de pavimentação diversos (linear, área e volume), primitivo para projeto geométrico etc;

- Processamento dos dados coletados;

- Elaboração de peças gráficas, produtos cartográficos e relatórios (inclusive de cálculo) utilizando sooftwares de topografia como: Topograph, Dtageosis ou TopoEVN. As peças gráficas poderão ser elaboradas em software AutoCAD;

- Representar a Codevasf no ambiente da obra;

- Acompanhar a implantação e a execução dos serviços de topografia;

- Proceder às medições dos serviços topográficos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal da obra para ateste;

- Responder às solicitações técnicas demandadas pela empresa contratada na implantação das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessário, o qual acionará, se for o caso, projetistas, consultoria e a área competente da Codevasf;

- Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o cumprimento de orientações técnicas;

- Participar de operações especiais em situações de emergência;

- Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

- Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a fiscalização efetiva e aprimorar a agilização dos trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes e propondo medidas regularizadoras;

- Planejar fiscalizações, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalização da Codevasf;

- Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalização.

  - Relatórios

- A equipe de serviços topográficos de apoio à fiscalização deverá entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e à equipe de apoio no escritório um relatório contendo todas as ocorrências, andamento de execução dos serviços de topografia, atendimento às normas de execução vigentes, peculiaridades durante o período e demais informações pertinentes.

- Os membros da equipe de serviços topográficos deverão agir em conformidade com o previsto nas Normas Regulamentadoreas de Segurança no Trabalho, com o Código de Ética Profissional e com a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicáveis.

  - Conduta

- Os membros da equipe de serviços topográficos deverão agir em conformidade com o previsto nas Normas Regulamentadoreas de Segurança no Trabalho, com o Código de Ética Profissional e com a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicáveis.

- SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA

- Os serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica devem ocorrer em conformidade com a Norma Regulamentadora (NR) no 6, de forma que todos os profissionais que em visita técnica a obras sejam munidos de equipamentos de proteção individual adequados e material de apoio para realização dos serviços.

- Os serviços de apoio à fiscalização compreendem:

- Elaboração de Parecer Técnico quanto à conformidade, viabilidade, consistência e coerência de Projetos Básicos, Executivos e Orçamentos perante normas técnicas brasileiras, manuais técnicos de órgãos especializados, jurisprudência de órgãos de controle e termo de referência que o instrumento esteja submetido, quando cabível;

- Elaboração de Parecer Técnico quanto à procedência de pedidos de Aditivo, Reajustameto ou de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de instrumentos fiscalizados pela 2a Superintedência Regional (2a SR) da Codevasf, de acordo com os dados de acompanhamento do instrumento e o termo de referência ao qual esteja submetido;

- Elaboração de Relatório de Fiscalização e Supervisão Técnica, que compreende a descrição dos serviços engenharia vistoriados quanto ao avanço físico, uso correto de insumos e à qualidade da execução, o relato de ocorrências observadas e inclusão de Relatório Fotográfico com coordenadas;

- Elaboração de Relatório de Medição dos Serviços, que compreende a quantificação dos serviços executados em Memória de Cálculo, a inclusão de Relatório Fotográfico com coordenadas e o preenchimento Folha de Medição. A fiscalização do contrato disponibilizará modelo para a Memória de Cálculo e Folha de Medição, conforme procedimento vigente na Codevasf.

- Elaboração de Projeto Básico ou Executivo, em conformidade com normas técnica brasileiras e manuais técnicos de órgãos especializados, com emissão de ART do profissional responsável;

- Elaboração de Relatório de Visita Técnica, que compreende a descrição de dados coletados a pedido da fiscalização e a inclusão de Relatório Fotográfico com coordenadas. A visita técnica poderá ter duas finalidades: a) Coleta de dados para celebração de convênios com Prefeituras ou Associações; b) Coleta de dados para doação de bens móveis. O sumário de dados a serem coletados será fornecido pela fiscalização do contrato previamente, e estará alinhado à finalidade da coleta de dados, sendo que a visita técnica poderá ocorrer em comunidades, povoados, distritos ou municípios na área de abrangência da 2a Superintendência Regional da Codevasf;

- Elaboração de Relatório de Enquadramento de Vias, que compreende a visita técnica a vias urbanas ou rurais, análise de critérios, enquadramento de características em formulário padrão da Codevasf e inclusão de relatório fotográfico com coordendas. A fiscalização do contrato fornecerá modelo vigente para a realização dos serviços.

- Todas as peças técnicas aprovadas pela fiscalização do Contrato devem constar no Relatório Mensal dos Serviços.

  - Competências

    - São competências da equipe de apoio à fiscalização em campo:

- Representar a Codevasf no ambiente da obra;

- Acompanhar a implantação e a execução da obra;

- Proceder às medições dos serviços executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal da obra para ateste;

- Responder às solicitações técnicas demandadas pela empresa contratada na implantação das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessário, o qual acionará, se for o caso, projetistas, consultoria e a área competente da Codevasf;

- Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o cumprimento de orientações técnicas;

- Participar de operações especiais em situações de emergência;

- Fazer registro da obra em imagens e vídeo, devendo posteriormente entregar os arquivos à fiscalização;

- Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

- Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a fiscalização efetiva e aprimorar a agilização dos trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes e propondo medidas regularizadoras;

- Planejar fiscalizações, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalização da Codevasf;

- Confeccionar Diário de Obras, com no mínimo as seguintes informações:

- Quantitativo de mão de obra e equipamentos;

- Registros da visita da fiscalização da Codevasf;

- Eventuais determinações realizadas pelo fiscal;

- Registro de dias de chuva ou outras ocorrências que impactem o andamento das obras;

- Indicação dos serviços em execução no dia, incluise, com indicação do local (estaca, segmento ou coordenadas).

- Elaborar projetos as built das obras, quando for o caso;

- Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalização.

    - Conduta

- Os membros da equipe de apoio à fiscalização em campo deverão agir em conformidade com o previsto nas Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho, com o Código de Ética Profissional e com a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicáveis.

- ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

  - Equipe:

- A equipe será composta pelos profissionais abaixo relacionados:

- Laboratorista: profissional, de nível médio, com experiência em realização de ensaios de infraestrutura;

    - Responsabilidades:

- A equipe será composta pelos profissionais abaixo relacionados:

- Laboratorista: acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento, coletar amostras para ensaios e, caso seja necessário, realizar ensaios in loco, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf;

    - Competências:

- Fazer o planejamento e a definição do plano de amostragem dos ensaios;

- Acompanhar a execução dos ensaios feitos pela empresa executora do pavimento;

- Coletar amostras para realização de ensaios de contraprova. As amostras deverão ser coletadas, preferencialmente, nos mesmos pontos que a empresa coletora do pavimento coletou as suas amostras;

- Georreferenciar os pontos de coleta de amostra;

- Realizar ensaios que, porventura, se faça necessária a sua realização in loco.

  - Ensaios de laboratório/campo a serem executados:

- Os ensaios, abaixo relacionados, deverão ser executados com estrita observância das Normas cabíveis. A normas indicadas são apenas indicadas e devem ser validadas pela Codevasf antes da execução dos ensaios.

- Terraplenagem – Empréstimos:

- Ensaio de Compactação (Método A e B) – Norma 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio;

- Ensaio de Índice Suporte Califórnia - ISC – Norma DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio.

- Terraplenagem – Aterros:

- Ensaio de Compactação (Método A e B) – Norma 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio;

- Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento

- Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito;

- Ensaio de limite de plasticidade - DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade;

- Ensaio de Índice Suporte Califórnia - ISC – Norma DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio;

- Determinação da massa especifíca aparente "in situ" - DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ", com emprego do frasco de areia.

- Regularização do Subleito:

- Ensaio de Compactação – Norma 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio;

- Ensaio de Índice Suporte Califórnia - ISC – Norma DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio;

- Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento;

- Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito;

- Índice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade;

- Ensaio de umidade higroscópica - DNER - ME 052/94: Solos e agregados miúdos - Determinação da umidade com emprego do "Speedy";

- Determinação da massa especifíca aparente "in situ" na pista compactada - DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ", com emprego do frasco de areia.

- Sub-base Estabilizada Granulometricamente

- Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento;

- Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito;

- Índice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade;

- Ensaio de equivalente de areia - DNER - ME 054/97: Equivalente de areia;

- Ensaio de Compactação – Norma 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio;

- Ensaio de expansão - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio;

- Ensaio de Índice Suporte Califórnia - ISC – Norma DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio;

- Determinação do teor de umidade da mistura – DNER - ME 052/94: Solos e agregados miúdos - Determinação da umidade com emprego do "Speedy";

- Determinação da massa especifíca aparente "in situ" na pista compactada - DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ", com emprego do frasco de areia.

- Base Estabilizada Granulometricamente:

- Determinação do teor de umidade da mistura - DNER - ME 052/94: Solos e agregados miúdos - Determinação da umidade com emprego do "Speedy";

- Ensaio de Compactação – Norma 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio;

- Ensaio de expansão - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio;

- Ensaio de Índice Suporte Califórnia - ISC – Norma DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio;

- Determinação da massa especifíca aparente "in situ" na pista compactada - DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ", com emprego do frasco de areia;

- Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento;

- Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito;

- Índice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade;

- Ensaio de equivalente de areia - DNER - ME 054/97: Equivalente de areia;

- Resistência à compressão simples – DNER – ABNT NBR 12.025:2012 – Solo-cimento – Ensaio de compressão simples de corpos de prova cilíndricos – Método de ensaio e DNER – ME 201/94 – Solo-cimento – Compressão axial de corpos de prova cilíndricos.

- Imprimação com Ligante Asfáltico:

- Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” – DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da película delgada (ABNT - MB 517);

- Ensaio de destilação para emulsão asfáltica de imprimação

- Controle da temperatura - DNIT 144/2014 - ES: Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico;

- Pintura de Ligação:

- Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” - DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da película delgada (ABNT - MB 517);

- Ensaio de peneiramento - DNER - ME 005/00: Emulsão asfáltica - Determinação da peneiração (ABNT - NBR 14.393);

- Ensaio de sedimentação - DNER - ME 006/00 - Emulsõees asfálticas - Determinação da sedimentação;

- Pavimentação Asfáltica – Tratamento Superficial Duplo (TSD):

- Ensaio de peneiramento - DNER - ME 005/00: Emulsão asfáltica - Determinação da peneiração (ABNT - NBR 14.393);

- Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” - DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da película delgada (ABNT - MB 517);

- Controle da temperatura - DNIT 147/2012 - ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Duplo;

- Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica;

- Ensaio de índice de forma - DNIT 424/2020 - ME: Pavimentação - Agregado - Determinação do índice de forma com crivos;

- Ensaio de mosaico;

- Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Gaúdo - Adesividade a ligante betuminoso.

- Pavimentação Asfáltica – Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

- Ensaio de Penetração - DNIT 155/2010 - ME: Material asfáltico - Determinação da penetração;

- Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” - DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da película delgada (ABNT - MB 517);

- Ensaio de ponto de amolecimento – DNIT131/2010 – ME: Material asfáltico – Determinação do ponto de amolecimento – Método do anel e bola;

- Ensaio de suscetibilidade térmica - DNIT 155/2010 - ME: Material asfáltico - Determinação da penetração e DNIT 131/2010 - ME: Materiais asfálticos - Determinação do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola;

- Ensaio de abrasão “Los Angeles” - DNER - ME 035/98: Agregados - Determinação da abrasão "Los Angeles";

- Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica;

- Ensaio de índice de forma - DNIT 424/2020 - ME: Pavimentação - Agregado - Determinação do índice de forma com crivos;

- Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Gaúdo - Adesividade a ligante betuminoso;

- Ensaio de materiais friáveis – NBR 7218/2010: Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis;

- Ensaio de determinação do teor de matéria orgânica – NBR 13.600/2022: Determinação do teor de matéria orgânica por queima a 440°C;

- Ensaio de equivalente de areia - DNER - ME 054/97: Equivalente de areia.

- Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall;

- Ensaio de teor de betume – DNER – ME 053/94: Misturas betuminosas – Percentagem de betume;

- Controle da graduação da mistura de agregados - DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica;

- Controle do grau de compactação – DNIT 428/2022-ME - Pavimentação – Misturas asfálticas – Determinação da densidade relativa aparente e da massa específica aparente de corpos de prova compactados - Método de ensaio;

- Controle de temperatura do agregado, do ligante e da mistura - DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico;

- Ensaio de tração por compressão diametral - DNIT 136/2018 - ME: pavimentação asfáltica - Misturas asfáltica - determinação da resistência à tração por compressão diametral;

- Verificação da espessura da camada e alinhamentos - DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico;

- Execução de Capa Asfáltica com CBUQ:

- Ensaio de Penetração - DNIT 155/2010 - ME: Material asfáltico - Determinação da penetração;

- Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” - DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da película delgada (ABNT - MB 517);

- Ensaio de ponto de amolecimento – DNIT131/2010 – ME: Material asfáltico – Determinação do ponto de amolecimento – Método do anel e bola;

- Ensaio de suscetibilidade térmica - DNIT 155/2010 - ME: Material asfáltico - Determinação da penetração e DNIT 131/2010 - ME: Materiais asfálticos - Determinação do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola;

- Ensaio de abrasão “Los Angeles” - DNER - ME 035/98: Agregados - Determinação da abrasão "Los Angeles";

- Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica;

- Ensaio de índice de forma - DNIT 424/2020 - ME: Pavimentação - Agregado - Determinação do índice de forma com crivos;

- Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Gaúdo - Adesividade a ligante betuminoso;

- Ensaio de materiais friáveis – NBR 7218/2010: Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis;

- Ensaio de determinação do teor de matéria orgânica – NBR 13.600/2022: Determinação do teor de matéria orgânica por queima a 440°C;

- Ensaio de equivalente de areia - DNER - ME 054/97: Equivalente de areia.

- Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall;

- Ensaio de teor de betume – DNER – ME 053/94: Misturas betuminosas – Percentagem de betume;

- Controle da graduação da mistura de agregados - DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica;

- Controle do grau de compactação – DNIT 428/2022-ME - Pavimentação – Misturas asfálticas – Determinação da densidade relativa aparente e da massa específica aparente de corpos de prova compactados - Método de ensaio;

- Controle de temperatura do agregado, do ligante e da mistura - DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico;

- Ensaio de tração por compressão diametral - DNIT 136/2018 - ME: pavimentação asfáltica - Misturas asfáltica - determinação da resistência à tração por compressão diametral;

- Verificação da espessura da camada e alinhamentos - DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico;

- Peças de Concreto para Pavimentação:

- Determinação da resistência característica à compressão - ABNT NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio;

- Determinação da absorção de água – ABNT NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio;

- Determinação da resistência à abrasão – ABNT NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio.

- Meio-fio:

- Determinação da resistência característica à compressão – ABNT NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação – Especificação e métodos de ensaio;

- Determinação da consistência – ABNT NBR 16.889/2020: Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.

- Concreto de Cimento Portland – Preparo, Controle, recebimento e Aceitação:

- Determinação da consistência - ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone;

- Determinação da resistência característica à compressão – ABNT NBR 5.739/2018 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.

- Fundações:

- Determinação da Resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos de Concreto - cura, faceamento e rompimento

- Determinação da Consistência do Concreto pelo abatimento do tronco de cone - Slump Test

- Ensaio - Integridade física em estaca - PIT

- Verificação e ajuste de traço de concreto

- Ensaio de Adensamento de Solos

- Ensaio de dobramento semi-guiado em barras de aço

- Ensaio de tração em fios, barras e cordoalhas de aço para armadura de protenção

- Ensaio - Prova de carga dinâmica - para 5 estacas, incluso mobilização da equipe com 2 diárias e relatórios de análises CAPWAP por estaca - com excecução em 02 dias

- Ensaio - Prova de carga estática

- Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem a percurssão com ensaio de penetração padrão (SPT)

- Perfuração de solo sondagem à percurssão

- Mobilização e desmobilização - sondagem rotativa NW

- Perfuração em solos com sondagem rotativa NW

- Ensaio de Teor de Umidade - em Laboratório - Solos.

  - Abertura de poços de inspeção.

- Esse procedimento servirá para avaliação de pavimentos existentes. Os profissionais designados para a realização da tarefa deverão realização a extração de amostras e fazer a recomposição do pavimento, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

- Antes da extração dos corpos de prova, o local deverá ser devidamente isolado e sinalizado com o auxílio de placas e cones que garantam a segurança da equipe.

- O poço de inspeção deverá possuir, no mínimo, 0,36m2 de área superficial e profundidade suficiente para atingimento do subleito da pista.

  - Relatórios

- A equipe de ensaios deverá entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e à equipe de apoio no escritório um relatório contendo informações sobre a execução dos ensaios pela empresa executora do pavimento; sobre a localização dos pontos de coleta de amostra; sobre a forma de execução dos ensaios; sobre a frequência dos ensaio, indicando se está em consonância com as normas técnicas vigentes; sobre os equipamentos utilizados para a realização dos ensaio; se possível, sobre o resultado dos ensaios e demais informações que se mostrarem pertinentes.

- Deverão ser entregues ao fiscal da Codevasf e à equipe de apoio no escritório os Laudos dos Ensaios realizados como contraprova, juntamente com a correspondente ART.

  - Conduta

- Os membros da equipe de ensaios deverão agir em conformidade com o previsto nas Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho, com o Código de Ética Profissional e com a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicáveis.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão pagos mensalmente mediante a submissão e aprovação pela fiscalização do Relatório Mensal dos Serviços, que deverá apresentar:

- Sumário de atividades realizadas pela equipe de técnica, separando-se os itens de Topografia, Apoio à Fiscalização e Supervisão Técnica, e Administrativa;

- Número de dias dedicados a trabalho em campo por cada membro da equipe técnica, com a inclusão de datas e os locais visitados;

- Relação de instrumentos acompanhados pela equipe técnica;

- Cópia da Folha de Ponto dos funcionários e registro fotográfico das atividades em campo, em caso de viagens;

- Peças técnicas aprovadas pela fiscalização;

- ARTs emitidas após produção de peças técnicas, quando couber;

- ARTs de fiscalização;

- Relação de roteiros de viagens, com a indicação das cidades de origem, destino e a data da viagem;

- Observações sobre a progressão dos serviços;

- Saldo contratual a realizar.

- TERMO DE ENCERRAMENTO

O encerramento dos serviços será atestado pela fiscalização da Codevasf mediante apresentação de Relatório Final, o qual deverá apresentar:

- Apresentação do escopo do contrato e da própria empresa;

- Apresentação das instalações, veículos e equipamentos técnicos de maior vulto utilizados nos serviços, com registro fotográfico;

- Relação de profissionais que participaram da equipe técnica e o período correspondente;

- Relação de instrumentos fiscalizados e as respectivas ARTs de fiscalização emitidas, com a descrição sucinta e objetiva do estágio de execução em que se encontram e observações sobre a execução do objeto;

- Quantitativo final de peças técnicas produzidas por tipo, conforme categorias apresentadas nessas especificações técnicas. A contratada poderá incluir novos tipos, seja  para detalhamento ou pela ocorrência ao longo do contrato;

- Quantitativo final de dias dedicados a trabalhos em campo, por categoria de profissional: a) Engenheiro Supervisor; b) Engenheiro ; c) Arquiteto; Técnico; d) Topógrafo ou similar; e) Auxiliar de Topografia; f) Laboratorista. A contratada poderá incluir novos tipos, seja para detalhamento ou pela ocorrência ao longo do contrato;

- Relação de municípios visitados e a frequência total;

- Valor inicial contratado;

- Valor total faturado pela Contratada;

- Lições aprendidas na gestão dos serviços prestados junto à Codevasf;

- Conclusões.

Bom Jesus da Lapa, 28 de novembro de 2023.